Приложение

к решению Думы Малоярославецкого муниципального округа Калужской области

от __________________№ _______

местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 
 «Малоярославецкий муниципальный округ
 Калужской области»

1. Основная часть. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального округа

1.1. Общие положения

- 1.1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Малоярославецкий муниципальный округ Калужской области» (далее – Нормативы, МНГП ММО) подготовлены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГрК РФ), Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – РФ) и Калужской области в области регулирования градостроительной деятельности, Уставом муниципального образования «Малоярославецкий муниципальный округ Калужской области».

- 1.1.2. Нормативы градостроительного проектирования представляют совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.

1.1.3. В местных нормативах градостроительного проектирования муниципального округа устанавливаются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ муниципального округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ, иными ОМЗ муниципального округа населения муниципального округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа.

1.1.4. Объектами местного значения (далее – ОМЗ) муниципального округа являются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципального округа полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставом муниципального округа и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального округа.

1.1.5. Перечень областей нормирования, для которых в МНГП ММО установлены расчетные показатели, сформирован на основе видов объектов местного значения муниципального округа, отображаемых на генеральном плане согласно пункту 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ, видов объектов местного значения, указанных в статье 3.2 Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области» с учетом объектов для решения вопросов местного значения муниципального округа, указанных в статье 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в Уставе муниципального образования «Малоярославецкий муниципальный округ Калужской области». Состав областей нормирования (видов объектов местного значения) отражен в наименованиях разделов основной части настоящих Нормативов.

1.1.6. Настоящие Нормативы направлены на создание благоприятных условий жизни населения Малоярославецкого муниципального округа Калужской области (далее также – Малоярославецкий округ), на устойчивое развитие территорий с учетом социально-экономических, территориальных и иных особенностей Малоярославецкого округа. Нормативы обеспечивают согласованность решений стратегического социально-экономического планирования и градостроительного проектирования, определяют зависимость между показателями социально-экономического развития территорий и показателями пространственного развития территорий.

1.1.7. МНГП ММО разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Калужской области и муниципальными правовыми актами муниципального округа, с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального округа, стратегии (программ) социально-экономического развития муниципального округа и планов мероприятий по ее (их) реализации, предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц с соблюдением норм региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области, утвержденных Приказом Управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 (в редакции от 02.09.2024 № 62) (далее – РНГП Калужской области).

При разработке МНГП ММО также были использованы Методические рекомендации по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71, отраслевые методические рекомендаций федеральных органов исполнительной власти по планированию развития сети инфраструктурных объектов, регламентирующих общие правила расчета нормативов ресурсной обеспеченности населения объектами.

1.1.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения являются количественной характеристикой системы указанных объектов и выражены в виде:

удельной мощности какого-либо вида инфраструктуры, приходящейся на единицу населения или единицу площади; в отдельных случаях показатель обеспеченности населения объектами выражен отношением количества объектов определенного типа к территории муниципального образования;

удельного размера земельного участка, приходящегося на единицу мощности объекта определенного вида;

интенсивности использования территории.

1.1.9. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения являются пространственной характеристикой системы указанных объектов и выражены в виде пешеходной и транспортной доступности.

Значения расчетных показателей установлены с учетом фактической доступности и уровня обеспеченности населения инфраструктурными объектами.

Расчетные показатели, принятые в соответствии с нормативными правовыми документами соответствующих органов власти, установлены путем указания ссылки на соответствующие документы.

1.1.10. Дифференцированный подход к нормированию значений расчетных показателей на территории Малоярославецкого округа базируется на положениях дифференциации, принятых в РНГП Калужской области. Малоярославецкий округ относится в Калужской области к территориальному типу А2 - средне урбанизированный ареал с повышенной плотностью населения.

1.1.11. МНГП ММО структурно включают:

– основную часть, устанавливающую расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального округа;

– материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования;

– правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

Понятия и термины, используемые в настоящих нормативах, принимаются в значениях, установленных в ГрК РФ, РНГП Калужской области и действующем законодательстве в сфере градостроительной деятельности.

Перечень сокращений и обозначений приведены в приложении 1 к настоящим Нормативам.

Перечень использованных нормативных правовых актов приведен в приложении 2 к настоящим Нормативам.

### 1.2. Расчетные показатели объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

#### 1.2.1. К объектам в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, относятся объекты, необходимые для организации в границах округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

#### 1.2.2. Расчетные показатели объектов электроснабжения приведены в таблице 1.2.1, максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов не нормируется.

#### Таблица 1.2.1.

| № п/п | Наименование объекта (ресурса) | Единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Город Малоярославец |  |  |  |  |
| 1 | Электропотребление | кВт·ч / год на 1 чел. | без стационарных электроплит | без кондиционеров -1360 с кондиционерами -1600 |
|  |  |  | со стационарными электроплитами (100% охвата) | без кондиционеров -1680 с кондиционерами - 1920 |
| 2 | Использование максимума электрической нагрузки | количество часов в год | без стационарных электроплит | без кондиционеров -4160 с кондиционерами -4560 |
|  |  |  | со стационарными электроплитами (100% охвата) | без кондиционеров -4240 с кондиционерами -4640 |
| Сельские населенные пункты |  |  |  |  |
| 3 | Электропотребление | кВт·ч / год на 1 чел. | без стационарных электроплит | без кондиционеров -950 с кондиционерами -1188 |
|  |  |  | со стационарными электроплитами (100% охвата) | без кондиционеров -1350 с кондиционерами -1688 |
| 4 | Использование максимума электрической нагрузки | количество часов в год | без стационарных электроплит | без кондиционеров -4100 с кондиционерами -4500 |
|  |  |  | со стационарными электроплитами (100% охвата) | без кондиционеров -4000 с кондиционерами -4600 |

Примечания:

1. Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

2. Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления.

3. Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа».

#### 1.2.3. Расчетные показатели объектов газоснабжения приведены в таблице 1.2.2, максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов не нормируется.

#### Таблица 1.2.2.

| № п/п | Наименование объекта (наименование ресурса) | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (укрупненный показатель) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Значение |
| 11 | Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения (при наличии централизованного горячего водоснабжения) | м3/год на 1 чел. | 120 |
| 22 | Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения (при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей) | м3/год на 1 чел. | 300 |
| 33 | Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения (при отсутствии всяких видов горячего водоснабжении) | м3/год на 1 чел. | г.Малоярославец 180; сельские населенные пункты 220 |

Примечания:

1. Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами следует использовать норму минимальной обеспеченности населения соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

2. Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупненных показателей расхода (потребления) газа.

3. Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расхода газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

#### 1.2.4. Расчетные показатели объектов теплоснабжения – расчетные тепловые нагрузки при проектировании тепловых сетей определяются по данным конкретных проектов нового строительства, а существующей – по фактическим тепловым нагрузкам. При отсутствии таких данных допускается руководствоваться таблицей 1.2.3. Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов не нормируется.

Таблица 1.2.3.

| № п/п | Наименование объекта (ресурса) | Единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение | Гкал/год на 1 чел. | при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом | 0,97 |
|  |  |  | при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом | 2,40 |
|  |  |  | при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении природным газом | 1,43 |

1.2.5. Расчетные показатели объектов водоснабжения – удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения следует принимать в соответствии с таблицей 1.2.4. Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов не нормируется.

Таблица 1.2.4.

| Наименование объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Водозаборы. Станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения). Насосные станции. Резервуары для хранения воды. Водонапорные башни. Магистральные водопроводы. | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут в жилой застройке: – с водопроводом, канализацией, ваннами, с центральным горячим водоснабжением; – с водопроводом, канализацией, ваннами, с газовыми водонагревателями; – с водоснабжением, канализацией, без ванн; – без водопровода с уличной водоразборной колонкой. | 220-280 160-230 125-160 30-50 |
|  | Размер земельного участка в га для размещения станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения) в зависимости от их производительности в тыс. м3/сут. – до 0,8 – 0,8-12 – 12-32 | 1,0 2,0 3,0 |

Примечания:

1. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87»).

2. Для микрорайонов, застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора – 55% этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях.

3. Конкретное значение нормы удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принимается на основании постановлений органов местной власти.

4. Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий должны определяться на основании технологических данных.

5. Расходы воды на поливку в населенных пунктах и на территории промышленных предприятий должны приниматься по СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

1.2.6. Расчетный показатель объектов водоотведения – показатель удельного водоотведения, л/сут. на 1 чел. принимается равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений. Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов водоотведения не нормируется.

1.2.7. Размеры земельных участков объектов водоотведения в зависимости от производительности приведены в таблице 1.2.5. Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов водоотведения не нормируется.

Таблица 1.2.5.

| Наименование объекта | Производительность очистных сооружений, тыс. м3/сут. | Размеры земельных участков, га |
| --- | --- | --- |
| Очистные сооружения | до 0,7 0,7-17 | 0,5 4 |
| Иловые площадки | до 0,7 0,7-17 | 0,2 3 |
| Биологические пруды глубокой очистки сточных вод | до 0,7 0,7-17 | - 3 |

1.2.8. Детализированные нормы минимальной обеспеченности в виде норм потребления коммунальных услуг установлены  приказами Министерства тарифного регулирования Калужской области:

- от 26.06.2015 № 89 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению и нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек в Калужской области с применением расчетного метода»;

- от 20.08.2015 № 136 «Об установлении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Калужской области с применением расчетного метода»;

- от 29.09.2015 № 166 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению с применением расчетного метода и метода аналогов на территории Калужской области»;

- от 20.05.2016 № 115 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в помещениях многоквартирного дома или жилого дома и нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек в Калужской области с применением расчетного метода»;

- от 21.09.2016 № 254 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребления холодной (горячей) воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек в Калужской области с применением расчетного метода».

### 1.3. Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения в границах округа

1.3.1. Минимально допустимый уровень протяженности автомобильных дорог общего пользования в границах Малоярославецкого округа принимается 1089,4 км, в том числе с твердым покрытием - 195,9 км. Минимально допустимая протяженность улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов - 708,1 км. Минимально допустимое количество автозаправочных станций, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования - 8 ед.

1.3.2. Нормативные параметры сети улиц и дорог города, применяемые при проектировании, принимаются в соответствии с СП 42.13330.2016 (таблица 11.2).

1.3.3. Минимально допустимый уровень обеспеченности населения объектами велосипедной инфраструктуры принимается в виде:

- длины велосипедных дорожек вне границ населенного пункта 1 км;

- удельной протяженность велосипедных дорожек - 60 м на 1 велосипедиста;

- количества парковочных мест для велосипедистов у социально-значимых объектов - 60 мест на объект.

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности до велосипедных дорожек и парковочных мест не устанавливается.

1.3.4. При определении общей протяженности велосипедных дорожек в границах населенных пунктов учитывается необходимость обеспечения единовременного передвижения не менее 5% всех велосипедистов в населенном пункте. Проектирование велодорожек вне границ и в границах населенных пунктов следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 6 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек» и подразделами 9.1-9.5 СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования».

Нормативные параметры велосипедных дорожек приведены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1.

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |
| Условия движения | Одностороннее, двустороннее |
| Наименьшее расстояние безопасности | Расстояние от края велодорожки, не менее: – до проезжей части, опор транспортных сооружений и деревьев – 0,75 м; – до тротуаров – 0,5 м; – до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта – 1,5 м. |
| Велосипедные полосы по краю проезжей части улиц и дорог | Допускается устраивать с выделением их маркировкой двойной линией |
| Ширина велосипедной полосы по краю проезжей части улиц и дорог | – при движении в направлении транспортного потока – не менее 1,2 м; – при встречном движении транспортного потока – не менее 1,5 м |
| Ширина велосипедной полосы вдоль тротуара | Не менее 1 м |

### 1.4. Расчетные показатели объектов образования

1.4.1. Расчетные показатели объектов физической культуры и массового спорта приведены в таблице 1.4.1.

#### Таблица 1.4.1.

| № п/п | Наименование объекта | Ресурс объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Значение | Единица измерения | Значение |
| 1. | Дошкольные образовательные организации | Количество мест | мест на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет | 70 | пешеходная, м | 1000 |
|  |  | Площадь земельного участка | м2/место | 44 при вместимости до 100 мест; 38 при вместимости свыше 100 мест |  |  |
| 2 | Общеобразовательные организации | Количество мест | мест на 100 детей в возрасте от 7 до 16 лет | 100 | пешеходная, м | 1000 |
|  |  |  | мест на 100 детей в возрасте от 16 до 18 лет | 90 |  |  |
|  |  | Площадь земельного участка | м2/место | 80 при вместимости до 170 мест; 55 при вместимости свыше 170 до 340 мест; 40 при вместимости свыше 340 до 510 мест |  |  |
| 3 | Организации дополнительного образования | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнитель-ным образованием | % | 67 | транспортная, мин. | 30 |
| 4 | Детские оздоровительные лагеря | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных отдыхом | % | 76 | не устанавливается |  |

Примечания:

1. При расстоянии, свыше указанного для обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 км в одну сторону. Транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей. Подвоз маломобильных обучающихся осуществляется специально оборудованным транспортным средством для перевозки указанных лиц. Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 1000 м.

2. Детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей организуются на базе общеобразовательных организаций.

### 1.5. Расчетные показатели объектов физической культуры и массового спорта

1.4.1. Расчетные показатели объектов физической культуры и массового спорта приведены в таблице 1.5.1.

#### Таблица 1.5.1.

| № п/п | Наименование объекта | Ресурс объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Значение | Единица измерения | Значение |
| 1. | Спортивные залы | Общая площадь, м2 | м2 /1000 жителей | 60 | пешеходная, м | 1000 |
|  |  | Количество объектов | ед. на округ | 41 |  |  |
| 2. | Плоскостные сооружения (стадионы, спортивные площадки, катки и т.д.) | Количество объектов | ед. на округ | 76 | пешеходная, м | 1000 |
| 3. | Стадион с трибунами | Количество объектов | ед. на округ | 1 | транспортная, мин. | 30 |
| 4. | Совокупность объектов спорта | Единовременная пропускная способность объектов спорта | чел./1000 жителей | 122 | не устанавливается |  |
|  |  | Количество объектов | ед. на округ | 309 |  |  |
| 5. | Бассейн | Площадь зеркала воды | м2 /1000 жителей | 25 | транспортная, мин. | 30 |
| 6. | Детско-юношеские спортивные школы | Количество объектов | ед. на округ | 1 | транспортная, мин. | 30 |

Примечания:

1. Нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и спорта и их единовременной пропускной способности определены суммарно с учетом объектов, находящихся в ведении области, муниципального округа, а также объектов иного значения.

2. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования рекомендуется объединять со спортивными объектами школ, учреждений отдыха и культуры.

3 Расчет единовременной пропускной способности объектов спорта (планово-расчетный показатель количества занимающихся на спортивных сооружениях различных видов) проводиться в соответствии с приказом Министерством спорта Российской Федерации от 21.03.2018 №  244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».

1.5.2. Рекомендуемый состав объектов спорта и физической культуры для размещения в населенных пунктах Малоярославецкого округа в зависимости от численности населения приведен в таблице 1.5.2.

#### Таблица 1.5.2.

| № п/п | Количество жителей в населенном пункте | Состав объектов |
| --- | --- | --- |
| 1. | от 50 до 500 чел. | Универсальные игровые спортивные площадки (25×15 м); малые спортивные площадки, в том числе для занятий воздушной силовой атлетикой (8×5 м); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом; спортивные залы, в т.ч. в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте. |
| 2. | от 500 чел. до 5000 чел. | Универсальные игровые спортивные площадки (25×15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой (8×5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа; спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола - 42×25 м и для баскетбола/волейбола 28×15 м); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом. |
| 3. | от 5000 до 30000 чел. | Универсальные игровые спортивные площадки (25×15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8×5 м); физкультурно- оздоровительные комплексы открытого типа; спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола - 42x25 м и для баскетбола/волейбола 28×15 м); ледовый каток; крытый плавательный бассейн (с ванной не менее 25 м и 6 дорожками); стадион; объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом. |
| 4. | свыше 30000 чел. | Универсальные игровые спортивные площадки (25×15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8×5 м); физкультурно- оздоровительные комплексы открытого типа; спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола - 42×25 м и для баскетбола/волейбола 28×15 м); крытый спортивный объект с искусственным льдом; крытый плавательный бассейн, в том числе в виде многофункционального спортивного сооружения, включающего бассейн (плавательный бассейн - с ванной не менее 25 м и 6 дорожками, зал для сухого плавания - 24x12 м); универсальный игровой зал (42×24 м); тренажерный зал (10×10 м); стадион; объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом. |

### 1.6. Расчетные показатели объектов культуры и досуга

1.6.1. К объектам муниципальных учреждений культуры и досуга относятся библиотеки, дома культуры, кинотеатры; музеи, организации досуга, культуры, иные объекты культуры и досуга, находящиеся в собственности муниципального образования; объекты культурного наследия местного значения.

1.6.2. Расчетные показатели объектов культуры и досуга приведены в таблице 1.6.1.

#### Таблица 1.6.1

| № п/п | Наименование объекта | Ресурс объекта, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Значение | Единица измерения | Значение |
| 1. | Общедоступная библиотека | Количество объектов | объектов на 10 тыс. чел. | 1 | пешеходная, мин. транспортная, мин. | 30 30 |
| 2 | Детская библиотека | Количество объектов | объектов на 7 тыс. детей | 1 | пешеходная, мин. транспортная, мин. | 30 30 |
| 4 | Учреждение клубного типа | Количество объектов Количество мест | объектов на 20 тыс. чел. мест на 1000 чел. | 1 28 | пешеходная, мин. транспортная, мин. | 30 30 |
| 5 | Краеведческий музей/ художественный музей | Количество объектов | объектов на муниципальный округ | 1 | пешеходная, мин. транспортная, мин. | 30 30 |
| 6 | Концертный зал | Количество объектов Количество мест | объектов на муниципальный округ мест на 1000 чел. | 1 6 | пешеходная, мин. транспортная, мин. | 30 30 |
| 7 | Кинозал | Количество объектов | объектов на 20 тыс. чел. | 1 | пешеходная, мин. транспортная, мин. | 30 30 |
| 8 | Парк культуры и отдыха | Количество объектов | объектов на 30 тыс. чел. | 1 | пешеходная, мин. транспортная, мин. | 30 30 |
| 9 | Детская школа искусств | Количество объектов | объектов на муниципальный округ | 1 | пешеходная, мин. транспортная, мин. | 30 30 |

1.6.3. Расчетные показатели обеспеченности и доступности объектов культурного наследия местного значения не устанавливаются.

### 1.7. Расчетные показатели объектов жилищного строительства

1.7.1. Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма не менее 14 м2 на одного человека в сельском населенном пункте и 11 м2 в г. Малярославец. Учетная норма общей площади жилого помещения не менее 10 м2 на одного человека. Нормы установлены Решение Малоярославецкого районного Собрания депутатов Калужской области от 02.09.2015 № 46 и постановлением городской Думы муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» от 01.06.2006 № 131.

1.7.2. Значения расчетных показателей плотности застройки жилых зон рекомендуется принимать не более приведенных в таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1

| Виды жилой застройки | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- |
| Застройка многоквартирными жилыми зданиями малой и средней этажности | 0,4 | 0,8 |
| Застройка блокированными одноквартирными жилыми домами | 0,3 | 0,6 |
| Застройка индивидуальными жилыми домами | 0,2 | 0,4 |

Примечание – При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные.

### 1.8. Расчетные показатели объектов связи

1.8.1. Минимально допустимый уровень обеспеченности населения отделениями почтовой связи принимается 23 объекта на муниципальный округ. Максимально допустимый уровень пешеходной доступности отделения почтовой связи принимается 30 мин.

Минимальное количество сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью 217 ед.

Минимальное количество телефонизированных сельских населенных пунктов 43 ед.

### 1.9. Расчетные показатели объектов общественного питания, торговли, бытового обслуживания

1.9.1. Расчетные показатели объектов, необходимых для обеспечения населения округа услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, приведены в таблице 1.9.1.

#### Таблица 1.9.1

| № п/п | Наименование объекта | Ресурс объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Значение | Единица измерения | Значение |
| 1. | Объекты общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, предприятия быстрого питания) | Количество посадочных мест | мест / 1000 чел. | 40 | пешеходная, м | в зонах многоквартирной застройки 500, индивидуальной застройки 800 |
| 2. | Торговые объекты | Количество стационарных торговых объектов (из них по продаже продовольственных товаров) | единиц на округе | 198 (89) | пешеходная, м | в зонах многоквартирной застройки 500, индивидуальной застройки 800 |
| 3. | Предприятие бытового обслуживания | Количество рабочих мест | рабочих мест / 1000 чел. | 9 | пешеходная, м | в зонах многоквартирной застройки 500, индивидуальной застройки 800 |

### 1.10. Расчетные показатели объектов ритуальных услуг и мест захоронения

1.10.1. Расчетные показатели объектов ритуальных услуг и мест захоронения, приведены в таблице 1.10.1.

#### Таблица 1.10.1

| Наименование объекта | Ресурс объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Значение | Единица измерения | Значение |
| Кладбище традиционного захоронения | Площадь | га на 1000 чел. | 0,24 | Не нормируется |  |

Примечание – Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га.

### 1.11. Расчетные показатели автомобильных парковок

1.11.1. Расчетные показатели количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон, у границ зон отдыха приведена в таблице 1.11.1.

Таблица 1.11.1.

| Наименование объекта | Ресурс объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Значение | Единица измерения | Значение |  |
| Стоянки автомобилей в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон | Количество мест хранения легковых автомобилей | мест на 1000 чел. постоянного населения | 240 (в т.ч. 8 для электро-мобилей и гибридных автомобилей | м |  | в жилой застройке - 800; в районах реконструкции - 1000. |
|  | Количество мест для парковки легковых автомобилей у социально-значимых объектов | мест на 1 объект | 15 | м |  | 500 |
|  | Количество мест для парковки легковых автомобилей у дошкольных образовательных организаций | парковочных мест на 1 объект | 10 | м |  | 50 |
|  | Количество мест для единовременной высадки детей у дошкольных образовательных организаций | парковочных мест на 1 объект | 5 | м |  | 50 |
|  | Количество мест для парковки легковых автомобилей у общеобразовательных организаций | парковочных мест на 1 объект | 15 | м |  | 50 |
|  | Количество мест для единовременной высадки детей у общеобразовательных организаций | парковочных мест на 1 объект | 10 | м |  | 50 |
| Стоянки автомобилей у границ зон отдыха | Количество мест для парковки легковых автомобилей | мест на 100 рекреантов | 5 | м |  | 120 |

Примечания:

1. При организации кооперированных стоянок, обслуживающих группы объектов (жилого, торгового, культурно-зрелищного, производственного назначения), допускается снижать суммарное требуемое количество парковочных мест без снижения обеспеченности ими за счет сдвига часов пик при функционировании обслуживаемых стоянками объектов: на территории центральных округов населенных пунктов - на 20%, в периферийных зонах - на 15%.

2. При определении общей потребности в местах постоянного хранения личных автомобилей в зонах жилой и общественно-деловой застройки необходимо учитывать существующие парковочные места, являющиеся частью автомобильной дороги и (или) примыкающие к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту, либо являющиеся частью подэстакадных и подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети (в том числе при определении параметров планируемого строительства системы транспортного обслуживания, необходимого для развития территории).

3. При подсчете показателя «Количество мест для хранения легковых автомобилей на 1000 человек постоянного населения» следует в равной мере учитывать парковочные места и машиноместа в общем числе мест хранения автомобилей.

4. При определении общей потребности в местах для хранения следует учитывать и другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды, велосипеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:

- мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски - 0,5;

- мотоциклы и мотороллеры без колясок - 0,3;

- мопеды и велосипеды - 0,1.

5. Места парковки автомобилей размещаются, как правило, в границах земельного участка, на котором размещен объект, или на специально отведенном участке под размещение парковки.

6. Минимальное количество парковочных мест, оборудованных зарядными устройствами различных типов, следует принимать согласно разделу 5  методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации, утвержденных распоряжением Минтранса России от 25.05.2022 № АК-131-р.

1.11.2. Размер земельных участков гаражей и наземных парковок легковых автомобилей следует принимать из расчета на одно машино-место в гараже 30 м2, на одно парковочное место 25 м2.

### 1.12. Расчетные показатели рекреационных объектов для массового отдыха жителей

1.12.1. Расчетные показатели мест массового отдыха населения приведены в таблице 1.12.1.

#### Таблица 1.12.1

| № п/п | Наименование объекта | Ресурс объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Значение | Единица измерения | Значение |
| 1. | Зоны массового кратковременного отдыха | Площадь территории объекта, м2 | м2 на одного посетителя | 500, в том числе интенсивно используемая часть для активных видов отдыха 100 | Транспортная, мин. | 15 |
| 2. | Пляжи | Площадь территории объекта, м2 | м2 на одного посетителя | 8 | Транспортная, мин. | 15 |
|  |  | Протяженность береговой полосы пляжа, м | м на одного посетителя | 0,25 |  |  |

### 1.13. Расчетные показатели объектов органов местного самоуправления

1.13.1. Расчетные показатели объектов материально‐технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования приведены в таблице 1.13.1.

#### Таблица 1.13.1

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Значение | Единица измерения | Значение |
| 1. | Здания, занимаемые органами местного самоуправления муниципального образования | 1 |  | Пешеходная, мин. Транспортная, мин. | 40 30 |
| 2. | Гаражи служебных автомобилей | 1 |  | не нормируется |  |

### 1.14. Расчетные показатели объектов транспортного обслуживания населения

1.14.1. Минимальное количество маршрутов для обеспечения населения регулярными перевозками в границах муниципального округа – 9 муниципальных автобусных маршрута.

1.14.2. Максимально допустимое расстояние до ближайшей остановки общественного транспорта от многоквартирных домов – 500 м, от индивидуальных жилых домов – 600 м, от объектов массового посещения в общественном центре – 250 м.

1.14.3. Максимально допустимое расстояние между остановками общественного транспорта в границах города – 600 м.

1.14.4. Минимальная длина остановочной площадки – 10 м.

### 1.15. Расчетные показатели объектов для сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов

1.15.1. Организации обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) на территории Малоярославецкого округа регулируется территориальной схемой обращения с отходами Калужской области, утвержденной приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 22.09.2016 № 496.

1.15.2. Нормативные показатели накопления ТКО для населения на территории муниципального округа устанавливаются в соответствии с приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 24.11.2017 № 501 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Калужской области»

1.15.3. Состав и размещение площадок для установки контейнеров определяется органом местного самоуправления в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения реестра». Пешеходная доступность площадки не более 100 м от жилого дома.

1.15.4. Минимально допустимый уровень обеспеченности местами (площадками) накопления ТКО устанавливается по данным действующего реестра таких мест в Малоярославецком муниципальном округе, утвержденного органом местного самоуправления.

### 1.16. Расчетные показатели объектов благоустройства территории муниципального округа

1.16.1. Расчетные показатели объектов благоустройства, представленных озелененными территориями общего пользования муниципального округа, приведены в таблице 1.14.1.

#### Таблица 1.16.1

| Наименование объекта | Ресурс объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Значение | Единица измерения | Значение |
| Озелененные территории общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, набережные) | Площадь территории, м2 | м2 на человека | Для города 8; для сельских населенных пунктов - 12 | Пешеходная, мин | 30 |
|  | Площадь земельного участка объекта озеленения: - парк; - сад; - сквер; - зона массового кратковременного отдыха | м2 на объект | 5 3 0,5 50 |  |  |

1.16.2. Состав, порядок размещение и типовые размеры площадок для благоустройства придомовой территории следует принимать в соответствии Правилами благоустройства и озеленения муниципального образования «Малоярославецкий муниципальный округ Калужской области».

2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

2.1. Цели и задачи подготовки местных нормативов

2.1.1. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования подготовлены в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления Малоярославецкого округа в области градостроительной деятельности.

2.1.2. МНГП ММО разработаны в целях обеспечения:

– благоприятных условий жизнедеятельности человека посредством установления расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ населения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории;

– пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования.

2.1.3. Подготовка включает решение задач:

- определение видов ОМЗ муниципального округа, подлежащих нормативному правовому регулированию в МНГП ММО в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления;

- определение совокупности расчетных показателей обеспеченности и доступности для населения муниципального округа ОМЗ, адекватно отражающих благоприятные условия жизнедеятельности человека;

- анализ расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного проектирования Калужской области и в ранее утвержденных решением Малоярославецкого Районного Собрания депутатов от 22.11.2017 № 52 местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района «Малоярославецкий район», с целью использования их в настоящих местных нормативах;

- установление и обоснование значений расчетных показателей (минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности) на основании требований и норм законодательства РФ и Калужской области, муниципальных правовых актов Малоярославецкого округа и с соблюдением технических регламентов и сводов правил, с учетом стратеги, прогноза и муниципальных программ социально-экономического развития Малоярославецкого округа;

- подготовка правил и определение области применения расчетных показателей, содержащихся в МНГП ММО, в т.ч. распределение расчетных показателей для применения на группы по видам градостроительной документации.

2.1.4. Перед решением перечисленных задач целесообразно провести анализ административно – территориального устройства и социально-экономических условий развития муниципального округа, которые могут повлиять на установление расчетных показателей МНГП ММО.

2.2. Информация о социально-экономическом развитии Малоярославецкого округа, учитываемая при установлении расчетных показателей

2.2.1. Малоярославецкий муниципальный округ в соответствии с Законом Калужской области от 28.12.2023 № 441-ОЗ преобразован из муниципального района «Малоярославецкий район» и входящих в него городского поселения «Город Малоярославец» и 17 сельских поселений путем объединения и создания вновь образованного муниципального образования с наделением его статусом муниципального округа с административным центром в городе Малоярославце.

2.2.2. Площадь Малоярославецкого муниципального округа – 1 547 км² Округ граничит с Боровским, Жуковским, Ферзиковским, Дзержинским, Медынским и Тарусским муниципальными округами Калужской области. В состав Малоярославецкого муниципального округа входят г. Малоярославец и 217 сельских населенных пунктов.

2.2.3. Территорию округа с северо-востока на юго-запад пересекает двухпутная электрифицированная железнодорожная линия Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». В пределах округа расположено 6 станций.

Основу дорожной сети округа составляют автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-3 «Украина» Москва – Калуга - Брянск – граница с Украиной и автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-101 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Белоруссией.

Общая протяженность автомобильных дорог в пределах округа 885,95 км, в том числе:

- федерального значения –82,5 км;

- регионального или межмуниципального значения –200,73 км;

- местного значения – 885,95 км, из них в границах населенных пунктов - 410,65 км.

2.2.4. Численность населения Малоярославецкого округа согласно данным статистики на 01.01.2025 составила 71,187 тыс. человек. Городское население 42,899 тыс. человек сосредоточено в административном центре городе Малоярославце.

2.2.5. В округе функционируют:

- 20 общеобразовательных школ;

- 15 детских дошкольных учреждений;

4 учреждения дополнительного образования (музыкальные и художественные школы);

- 1 детско-юношеская спортивная школа;

- 1 центр внешкольной работы.

2.2.6. Объекты спорта в округе представляют:

-  11 спортивных площадок;

- 2 физкультурно-оздоровительных комплекса;

- 1 футбольное поле, 1 футбольное поле с искусственным травяным покрытием и 4 беговыми дорожками по периметру;

- 2 универсальные спортивные площадки;

- 1 стадион;

- 1 хоккейный корт, 1 хоккейная площадка;

- 1 бассейн;

- 3 спортзала

2.2.7. Сеть учреждений культуры на территории округа включает: 26 библиотек, 19 домов культуры и клубов, 1 кинотеатр, 6 музеев.

2.2.8. Округ обслуживают 23 почтовых отделения.

2.2.9. Автобусное сообщение осуществляется на 15 маршрутах, в том числе 9 муниципальных маршрутах.

2.2.10. В сельской местности водоснабжение осуществляется, в основном, из шахтных колодцев и артскважин, лишь многоэтажный жилищный фонд обеспечен централизованной системой водоснабжения. Теплоснабжение малоэтажных жилых домов осуществляется от местных источников тепла – печи и котлы, многоэтажных – от местных котельных. Газоснабжением жилищный фонд сельской местности обеспечивается от привозных баллонов с сжиженным газом и частично централизовано природным газом от сетей газоснабжения.

Электроснабжение Малоярославецкого муниципального округа осуществляется от Тульской энергосистемы. На территории округа расположены электроподстанции 110 кВ  и 35кВ.

Теплоснабжение населенных пунктов округа осуществляется в основном от групповых, квартальных, индивидуальных промышленных отопительных котельных средней мощности. Лишь в г. Малоярославец имеются крупные котельные, покрывающие тепловые нагрузки промышленности и жилищно-коммунального сектора. Центральным отоплением обеспечено около 58% жилых зданий. Топливом для котельных в основном служит природный газ и мазут.

Газоснабжение потребителей Малоярославецкого муниципального округа осуществляется природным и сжиженным газом.

Природный газ используется в качестве топлива для хозяйственно-бытовых нужд населения, отопления и производственных целей. Сжиженный газ используется в основном в качестве топлива для приготовления пищи и горячей воды населению. Охват газоснабжением жилищного фонда составляет 90 %.

2.2.11. Вывоз твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) с территории округа осуществляется региональным оператором ООО «Реммонтаж», отходы направляются на сортировку и дальнейшее захоронение в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами Калужской области на полигон ТКО МУП «Благоустройство». Места накопления и сбора отходов ТКО определены в соответствии официальным Реестром существующих мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования.

В округе имеется 24 кладбища, которые преимущественно расположены в бывших центрах сельских поселений и крупных населенных пунктах.

2.2.12. Город Малоярославец интересен для туристов своими историческими событиями 1812 года. Ежегодно проводятся военно-исторический праздник «День Малоярославецкого сражения 1812 года». Объектами отдыха и туризма в городе являются:

Медвежий луг;

Ивановский луг;

Александровский сад;

Сквер 1812 года;

Сквер на ул. Коммунистическая;

сквер на ул. Чернышевского;

площадь маршала Жукова;

Парк «Дубки»;

сквер на ул. Василия Петрова.

На территории города Малоярославца расположены и являются действующими следующие церкви:

Свято-Иоанновская Предтеченская церковь;

Собор Казанской Иконы Божией Матери;

Церковь Михаила Архангела;

Часовня Георгия Победоносца;

Церковь Преображения Господня.

2.2.13. Климат Малоярославецкого муниципального округа умеренно-континентальный. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью. Согласно строительно-климатическому районированию, территория находится в подрайоне IIВ, характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

2.2.14. Подробные статистические показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы Малоярославецкого муниципального округа, отражающие в т.ч. текущую обеспеченность населения объектами местного значения, содержатся в базе данных Федеральной службы государственной статистики https://rosstat.gov.ru.

2.2.15. В муниципальном округе действуют следующие документы градостроительного проектирования и стратегического планирования, планируемые и прогнозируемые целевые показатели которых могут влиять на установление расчетных показателей МНГП ММО:

- Местные нормативы градостроительного проектирования МР «Малоярославецкий район»;

- Схема территориального планирования МР «Малоярославецкий район»»;

- План мероприятий («дорожной карты») по социально-экономическому развитию муниципального образования МР «Малоярославецкий район»;

- Прогноз социально экономического развития МР «Малоярославецкий район» на 2025 год и на плановый период 2026—2027 годов;

- муниципальные программы, в том числе:

- «Экономическое развитие муниципального района «Малоярославецкий район»;

- «Управление земельно-имущественными ресурсами муниципального района «Малоярославецкий район»;

- «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального района «Малоярославецкий район»;

- «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Малоярославецкий район» 2018-2028 годы;

- «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном района «Малоярославецкий район»;

- «Управление имущественным комплексом муниципального района «Малоярославецкий район»;

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в муниципальном районе «Малоярославецкий район»;

- «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном районе «Малоярославецкий район»;

- «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Малоярославецкий район»;

- «Развитие культуры и туризма в муниципальном районе «Малоярославецкий район»;

- «Развитие образования в муниципальном районе «Малоярославецкий район»;

- «Чистая вода в муниципальном районе «Малоярославецкий район»;

- «Развитие газификации в муниципальном районе «Малоярославецкий район».

2.3. Обоснование состава объектов местного значения, для которых устанавливаются расчетные показатели.

2.3.1. В соответствии с частью 4 статьи 29.2 ГрК РФ нормативы градостроительного проектирования муниципального округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ, иными объектами местного значения муниципального округа населения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа.

2.3.2. В пункте 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ указываются ОМЗ муниципального округа, относящиеся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального округа.

В число объектов, относящихся к иным областям, в связи с решением вопросов местного значения муниципального округа входят объекты, размещение которых на территории муниципального округа необходимо для решения вопросов местного значения муниципального округа, круг которых определен законодательством об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.

2.3.3. Виды объектов местного значения приведены также в статье 3.2 Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области».

2.3.4. ОМЗ являются материальной базой при решении вопросов местного значения, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления (далее – ОМС). Круг вопросов местного значения муниципального округа установлен в статье 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также перечислены в Уставеа муниципального образования «Малоярославецкий муниципальный округ Калужской области».

Вопросы местного значения муниципального округа, создаваемые для их решения объекты местного значения и наличие полномочий у ОМС муниципального округа по нормативному правовому регулированию обеспеченности и доступности таких объектов для населения, приведены в приложении 3 к местным нормативам.

2.3.5. Подготовка МНГП ММО осуществлялась в отношении только ОМЗ, по которым ОМС обладают полномочиями по нормированию. В отношении иных объектов в материалах по обоснованию в информационно-справочных целях приводятся ссылки на регламентирующие документы, утвержденные на региональном и федеральном уровне.

2.3.6. ОМС согласно Уставу муниципального образования «Малоярославецкий муниципальный округ Калужской области» имеют право на оказание поддержки объединениям инвалидов в соответствии с Федеральным законом от 24.01.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», в статье 15 которого органам региональной власти и местного самоуправления (в сфере установленных полномочий) предписано обеспечивать инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам. ОМС в свой деятельности обязаны руководствоваться принятыми на государственном уроне требованиями к организации безбарьерной среды, не устанавливая их самостоятельно в границах муниципального округа.

2.4. Территориальная дифференциация расчетных показателей

2.4.1. Установление расчетных показателей в МНГП ММО необходимо выполнять с учетом территориальных особенностей муниципального округа, выраженных в социально-демографических, инфраструктурных, экономических и иных аспектах.

2.4.2. Дифференцированный подход к нормированию расчетных показателей на территории Малоярославецкого муниципального округа базируется на положениях дифференциации, принятых в РНГП Калужской области. Малоярославецкий муниципальный округа (ранее Малоярославецкий район) в РНГП Калужской области отнесен к территориальному типу А2 - средне урбанизированный ареал с повышенной плотностью населения. Для этого типа характерны следующие особенности:

– плотность населения выше средних значений по Калужской области;

– высокий удельный вес городского населения;

– административные центры округов (районов), как правило, представлены малыми городами.

2.5. Обоснование состава и значений расчетных показателей

2.5.1. Обоснованная подготовка расчетных показателей базируется на:

1) применении и соблюдении требований и норм, связанных с градостроительной деятельностью, содержащихся:

– в нормативных правовых актах Российской Федерации;

– в нормативных правовых актах Калужской области;

– в муниципальных правовых актах Малоярославецкого муниципального округа;

– в национальных стандартах и сводах правил;

2) соблюдении:

– технических регламентов;

– региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области;

3) учете показателей и данных, содержащихся:

– в планах и программах социально-экономического развития Малоярославецкого муниципального округа, при реализации которых осуществляется создание ОМЗ муниципального округа – в официальных статистических отчетах, содержащих сведения о состоянии экономики и социальной сферы, социально – демографическом составе и плотности населения на территории муниципального округа;

– в документах территориального планирования Российской Федерации и Калужской области;

– в генеральном плане Малоярославецкого муниципального округа и материалах по его обоснованию;

– в проектах планировки территории, предусматривающих размещение ОМЗ я муниципального округа;

– в методических материалах в области градостроительной деятельности;

4) корректном применении математических методов при расчете значений показателей местных нормативов.

2.5.2. В соответствии с ч.2 ст. 29.2 ГрК РФ региональные нормативы градостроительного проектирования могут устанавливать расчетные показатели не только объектов регионального, но предельные значения расчетных показателей объектов местного значения, в том числе муниципального округа.

Региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области, утвержденные Приказом Управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 (в редакции от 02.09.2024 № 62), в своем составе содержат предельные значения расчетных показателей применительно к ОМЗ муниципального округа.

2.5.3. Согласно ст. 29.4 ГрК РФ расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения ОМЗ муниципального округа, установленные местными нормативами, не могут быть ниже предельных значений, устанавливаемых региональными нормативами градостроительного проектирования, а расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа не могут превышать этих предельных значений, устанавливаемых региональными нормативами градостроительного проектирования.

Таким образом, предельные значения расчетных показателей региональных нормативов задают рамочные ограничения для показателей местных нормативов по отношению к ОМЗ муниципального округа. Поэтому предельные значения показателей региональных нормативов могут быть приняты за основу при подготовке аналогичных показателей местных нормативов.

2.5.4. Следуя принципу преемственности, в настоящие нормативы переносится часть расчетных показателей из ранее утвержденных решением Малоярославецкого Районного Собрания депутатов от 22.11.2017 № 52 местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района «Малоярославецкий район» (далее – МНГП ММР 2017). Принимаются только расчетные показатели, сохранившие актуальность, т.е. не подлежащие корректировке в связи с изменением федерального и регионального законодательства, в связи с принятием новых методических рекомендаций и муниципальных программ.

2.5.5. Расчетные показатели обеспеченности могут быть выражены в единицах измерения, характеризующих ресурсный потенциал объекта по удовлетворению конкретных потребностей населения):

– вместимость (производительность, мощность, количество мест) объекта;

– количество единиц объектов;

– площадь объекта, его помещений и (или) территории земельного участка, необходимой для размещения объекта;

– иные нормируемые показатели, характеризующие объект.

Территориальную доступность ОМЗ характеризует удаленность мест размещения объектов от мест проживания населения. Показателем территориальной доступности является протяженность (длина) маршрута движения от места жительства до объекта, измеряемая метрами (километрами), или продолжительность (время) движения по маршруту, измеряемая минутами (часами), с установленной расчетной скоростью движения. При определении пешеходной доступности применяется расчетная скоростью движения человека 3,5 км/час с учетом времени ожидания на светофоре при пересечении улично-дорожной сети. При определении транспортной доступности применяется расчетное время движения на общественном транспорте включая время стоянок на промежуточных остановочных пунктах. Времени ожидания общественного транспорта, время движения до остановочного пункта в расчет не включаются. Территориальная доступность от места жительства до объекта определяется по минимальному по длине или времени движения маршруту из множества возможных маршрутов.

При определении пешеходной доступности объектов необходимо учитывать максимальную скорость движения пешехода - 3,5 км /час (58 м/минуту) - с учетом времени ожидания на светофоре при пересечении улично-дорожной сети.

Транспортная доступность определяет время, затраченное на преодоление расстояния от жилья до объекта при помощи общественного транспорта, включая время движения экипажа и время стоянки на остановочных пунктах. Времени ожидания общественного транспорта, время движения до остановочного пункта в расчет не включаются.

2.5.6. При размещении ОМЗ для обслуживания населения п муниципального округа учитываются уровни обслуживания объектами, в том числе повседневного, периодического и эпизодического обслуживания. Уровни обслуживания предопределяют территориальную доступность объектов.

2.5.7. МНГП ММО не регламентируют показатели и положения о безопасности, определяемые законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в технических регламентах и иных нормативно-технических документах. МНГП ММО не должны противоречить техническим регламентам безопасности в области территориального планирования и планировки территорий и разрабатываются с учетом указанных технических регламентов.

2.5.8. МНГП ММО не устанавливаются технические, архитектурные, планировочные требования к самим ОМЗ в части нормирования санитарных разрывов, технических характеристик, положения объектов на территории и т.д.

2.5.9. Положения по обоснованию расчетных показателей объектов местного значения (далее – РП ОМЗ) с привязкой к номерам разделов основной части МНГП, содержащих эти показатели, приведены в таблице 2.5.1. Положения по обоснованию включают описание расчетных показателей по ОМЗ, ссылки на нормы использованных документов и математические расчеты (при необходимости) для установления количественных значений расчетных показателей.

Таблица 2.5.1.

| Пункты основной части | Положения по обоснованию расчетных показателей |
| --- | --- |
| ### 1.2. Расчетные показатели объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения приняты согласно данным таблицы 8 РНГП Калужской области. Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расхода газа для различных потребителей регулируются нормам СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения и теплоснабжения приняты согласно данным таблицы 8 РНГП Калужской области. Расчетное среднесуточное водопотребление населенных пунктов определяется как сумма расходов воды на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды, нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий с учетом расходов воды на поливку. При проектировании систем водоснабжения значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности – удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения следует принимать в соответствии с СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Размер земельного участка для размещения станции водоподготовки в зависимости от их производительности, приняты на основании СП 42.13330.2016. Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоотведения – расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений. Размеры земельного участка для размещения канализационных очистных сооружений в зависимости от их производительности приняты на основании СП 42.13330.2016. |
| ### 1.3. Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения в границах округа | По данным муниципальной статистики на конец 2023 года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Малоярославецкого округа составила 317,1 км, в том числе с твердым покрытием - 132,5 км, с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами) – 73,8 км, а также протяженность мостов, путепроводов и эстакад, расположенных на этих дорогах 143 погонных метров. Минимально допустимая протяженность автомобильных дорог местного значения и мостов на них установлена по существующему положению. Минимально допустимая протяженность улиц, проездов, набережных 192,5 км также установлена по существующему положению. Минимально допустимый уровень обеспеченности населения объектами велосипедной инфраструктуры принят в соответствии с показателями таблиц 15 РНГП Калужской области. Текущие мероприятия по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения планируются и проводятся в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в МР «Малоярославецкий район». |
| ### 1.4. Расчетные показатели объектов образования | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения местами в дошкольных образовательных организациях и в общеобразовательных организациях, сохранен на уровне, установленном в МНГП ММР 2017. Доля детей, охваченных дополнительным образованием и отдыхом в детских оздоровительных лагерях принята согласно государственной программе Калужской области «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 10.01.2024 № 29. Размеры земельных участков организаций образования приведены согласно приложению Д СП 42.13330.2016. Текущие мероприятия по развитию образования проводятся в рамках муниципальной программы «Развитие образования в МР «Малоярославецкий район». |
| 1.5. Расчетные показатели объектов физической культуры и массового спорта | Минимально допустимые уровни обеспеченности количеством спортивных залов, плоскостных сооружений и стадионов с трибунами приняты следуя приказу Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» и учитывая существующий уровень. Уровень территориальной доступности спортивных залов и плоскостных сооружений принят с учетом СП 42.13330.2016 (п.10.4) и размеров территории муниципального округа. Единовременная пропускная способность объекта спорта 122 человека на 1000 человека населения принята согласно приказу Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта». Рекомендуемый состав объектов спорта и физической культуры для размещения в населенных пунктах приведен в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры». Целевые показатели в виде Доли населения разных возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, установлены муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в МР «Малоярославецкий район». |
| 1.6. Расчетные показатели объектов культуры и досуга | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов местного значения в сфере культуры и искусства установлены в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения муниципального округа и с учетом Методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 № Р-2879. Максимально допустимые уровни территориальной транспортной доступности объектов установлены с учетом выше указанных рекомендаций и размеров территории муниципального округа. Текущие мероприятия по развитию культуры планируются и осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в МР «Малоярославецкий район». |
| ### 1.7. Расчетные показатели объектов жилищного строительства | Нормы приведены справочно в соответствии решением Малоярославецкого районного Собрания депутатов Калужской области от 02.09.2015 № 46 «О норме предоставления и учётной норме площади жилого помещения на территории сельских поселений муниципального района «Малоярославецкий район» и постановлением городской Думы муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» от 01.06.2006 № 131 «Об утверждении нормы предоставления и учетной нормы площади жилого помещения». # Предельные размеры земельных участков и предельные параметры размещаемых на них жилых домов устанавливаются в градостроительных регламентах правил землепользования и застройки. |
| 1.8. Расчетные показатели объектов связи | Количество, доступность, и территориальное распределения отделений почтовой связи регламентируются постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1429 «Об утверждении Правил территориального распределения отделений почтовой связи акционерного общества «Почта России». Согласно утвержденным Правилам в муниципальном образовании должно быть не менее одного отделения почтовой связи, размещаемого, как правило, в административном центре. Среднее значение зоны охвата (радиуса обслуживания) территории, обслуживаемой отделением почтовой связи, должно составлять до 1500 метров в городских населенных пунктах и до 10 км в сельских населенных пунктах, из расчета обслуживания не более 5 тыс. человек населения одним отделением почтовой связи. Предельно допустимый уровни обеспеченности и территориальной доступности объектов почтовой связи установлены следуя Правилам и с учетом существующего положения (23 отделения в муниципальном округе). Минимальное количество сельских населенных пунктов, телефонизированных и обслуживаемых почтовой связью принято по существующему уровню. |
| ### 1.9. Расчетные показатели объектов общественного питания, торговли, бытового обслуживания | - Минимально допустимые уровни обеспеченности населения объектами торговли, установлены согласно приказу министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 11.07.2023 № 230-лд «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Калужской области, в том числе для входящих в ее состав муниципальных образований» В Малоярославецком муниципальном округе предусмотрено 198 торговых объекта, из них по продаже продовольственных товаров 89 торговых объекта. - Минимально допустимые уровни обеспеченности населения объектами общественного питания и бытового обслуживания в соответствии с СП 42.13330.2016 (приложение Д). Уровень территориальной доступности объектов торговли и бытового обслуживания установлен с учетом радиуса обслуживания, рекомендованного СП 42.13330.2016 (п. 10.4), и размера территории муниципального округа. |
| ### 1.10. Расчетные показатели объектов ритуальных услуг и мест захоронения | Минимально допустимые уровни обеспеченности мест захоронения, объектов, необходимых для организации ритуальных услуг, установлены в соответствии с СП 42.13330.2016 (приложение Д). |
| ### 1.11. Расчетные показатели автомобильных парковок | Расчетные показатели количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон, у границ зон отдыха принимается в соответствии с таблицами 13 и 13.1 РНГП Калужской области. |
| ### 1.12. Расчетные показатели рекреационных объектов для массового отдыха жителей | Размеры территории объектов для массового кратковременного отдыха жителей приняты согласно пунктам 9.7 и 9.27 СП 42.13330.2016, транспортная доступность возможных мест массового отдыха населения установлена с учетом удаленности от населенных пунктов. |
| ### 1.13. Расчетные показатели объектов органов местного самоуправления | Доступность объектов, занимаемых органами местного самоуправления муниципального образования установлены исходя из наибольшей удаленности жилых домов в городе Малоярославец от указанных объектов, транспортная - исходя из наибольшей удаленности сельских населенных пунктов от указанных объектов. |
| ### 1.14. Расчетные показатели объектов транспортного обслуживания населения | Современные потребности населения в регулярных перевозках в границах Малоярославецкого муниципального округа обеспечиваются по 4 муниципальным автобусным маршрутам. Максимально допустимые расстояние от жилых домов до ближайшей остановки маршрута, максимально допустимое расстояние между остановками общественного транспорта в границах города приняты согласно СП 42.13330.2016. |
| ### 1.15. Расчетные показатели объектов для сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов | С 01.01.2019 согласно Федеральному закону от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», деятельность по обращению с ТКО на территории Калужской области обеспечивается региональным оператором в соответствии с утвержденной территориальной схемой обращения с отходами Калужской области. Статусом регионального оператора, по обращению с ТКО наделено Государственное предприятие Калужской области «Калужский региональный экологический оператор». К объектам местного значения в области сбора и вывоза ТКО относятся площадки для установки контейнеров для сбора ТКО. Минимально допустимое количество площадок накопления ТКО в округе устанавливается по данным утвержденного Реестра существующих мест (площадок) накопления ТКО на территории Малоярославецкого муниципального округа. |
| ### 1.16. Расчетные показатели объектов благоустройства территории муниципального округа | Минимальная обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования установлена в соответствии с таблицей 16 РНГП Калужской области. Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий и обустройство территорий общественного пользования запланирован и реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в МР «Малоярославецкий район». |

3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

3.1. Область применения расчетных показателей МНГП ММО

3.1.1. Действие МНГП ММО распространяется на всю территорию Малоярославецкого муниципального округа, на правоотношения, возникшие после вступления в силу МНГП ММО.

МНГП ММО распространяются только на вновь разрабатываемую градостроительную и иную документацию, а также проекты внесения изменений в такую документацию.

3.1.2. МНГП ММО применяются при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, а также используются для принятия решений органами местного самоуправления, должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной (строительной) деятельностью на территории Малоярославецкого муниципального округа, физическими и юридическими лицами, а также судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительной деятельности.

3.1.3. МНГП ММО являются обязательными для ОМС Малоярославецкого муниципального округа при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности по подготовке и утверждению:

1) генерального плана Малоярославецкого муниципального округа, изменений в генеральный план;

2) документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории), предусматривающей размещение ОМЗ;

3) решения о комплексном развитии территории;

4) условий аукционов на право заключения договоров о комплексном развитии территории;

5) договора о комплексном развитии территории;

6) программ комплексного развития систем коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур Малоярославецкого округа.

3.1.4. МНГП ММО являются обязательными для победителей аукционов на право заключения договоров о комплексном развитии застроенной территории (в случае наличия соответствующих требований в условиях аукциона и договорах о развитии застроенных территорий).

МНГП ММО являются обязательными для разработчиков проектов генерального плана Малоярославецкого муниципального округа (внесения в него изменений), документации по планировке территории.

3.1.5. МНГП ММО являются источником информации для подготовки градостроительного плана земельного участка.

3.1.6. Расчетные показатели МНГП ММО могут применяться для установления расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, используемых:

– в градостроительных регламентах, если в границах территориальной зоны предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории;

– в договорах о комплексном развитии территории.

3.1.7. МНГП ММО градостроительного проектирования могут применяться:

– при подготовке стратегии социально-экономического развития и муниципальных программ Малоярославецкого муниципального округа;

– для принятия решений ОМС, должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной (строительной) деятельностью на территории Малоярославецкого муниципального округа;

– физическими и юридическими лицами, а также судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительного проектирования;

– при проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам генерального плана Малоярославецкого муниципального округа (изменений в генеральный план);

– при проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам межевания территории, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

– в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ населения Малоярославецкого муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

3.1.8. Применение расчетных показателей обеспеченности и доступности ОМЗ, установленных в основной части МНГП ММО, при подготовке генерального плана Малоярославецкого муниципального округа (далее – ГП), документации по планировке территории (далее – ДПТ), Правил землепользования и застройки Малоярославецкого муниципального округа (далее – ПЗЗ) для определения расчетных показателей для целей комплексного развитии территории отражено в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1.

| Расчетные показатели по видам ОМЗ | ГП | ДПТ | ПЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. Расчетные показатели объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | + | + | + |
| ### 1.3. Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения в границах округа | + | + |  |
| ### 1.4. Расчетные показатели объектов образования | + | + | + |
| ### 1.5. Расчетные показатели объектов физической культуры и массового спорта | + | + | + |
| ### 1.6. Расчетные показатели объектов культуры и досуга | + | + | + |
| ### 1.7. Расчетные показатели объектов жилищного строительства | + | + | + |
| ### 1.8. Расчетные показатели объектов связи | + | + | + |
| ### 1.9. Расчетные показатели объектов общественного питания, торговли, бытового обслуживания | + | + | + |
| ### 1.10. Расчетные показатели объектов ритуальных услуг и мест захоронения | + | + | + |
| ### 1.11. Расчетные показатели автомобильных парковок | + | + | + |
| ### 1.12. Расчетные показатели рекреационных объектов для массового отдыха жителей | + | + |  |
| ### 1.13. Расчетные показатели объектов органов местного самоуправления | + | + | + |
| ### 1.14. Расчетные показатели объектов транспортного обслуживания населения | + | + |  |
| ### 1.15. Расчетные показатели объектов для сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов | + | + | + |
| ### 1.16. Расчетные показатели объектов благоустройства территории муниципального округа | + | + | + |

3.2. Общие правила применения расчетных показателей МНГП ММО

3.2.1. Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ муниципального округа в МНГП ММО производятся для определения местоположения планируемых к размещению ОМЗ муниципального округа в документах территориального планирования, зон планируемого размещения ОМЗ в документации по планировке территории (в проектах планировки территории) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

3.2.2. При определении местоположения планируемых к размещению ОМЗ в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость и т.п.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного ОМЗ следует учитывать параметры ОМЗ и нормы отвода земель для объекта таких параметров.

3.2.3. Параметры планируемого к размещению ОМЗ следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими Нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.

3.2.4. В случае утверждения региональных нормативов градостроительного проектирования, содержащих минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека выше, чем минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в МНГП ММО, для территорий нормирования в пределах муниципального округа применяются соответствующие региональные нормативы градостроительного проектирования.

3.2.5. Применение МНГП ММО при подготовке документов территориального планирования (внесения в них изменений) и документации по планировке территорий не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, санитарных правил и норм, правил и требований, установленных законодательством о градостроительной деятельности.

3.2.6. В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации МНГП ММО не применяются. В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации МНГП ММО применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.

3.2.7. В границах особо охраняемых природных территорий МНГП ММО применяются в части, не противоречащей законодательству в области охраны особо охраняемых природных территорий.

3.2.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения, устанавливаемые МНГП ММО, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности, установленные в РНГП Калужской области.

3.2.9. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, устанавливаемые МНГП ММО, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности, установленные в РНГП Калужской области.

3.2.10. Расчет проектной численности населения при разработке градостроительной документации производятся на основе показателя жилищной обеспеченности, который установлен в РНГП Калужской области на уровне не менее 33,3 кв. метра на 1 человека.

3.2.11. При расчете показателя «Количество машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей» парковочные места и машино-места учитываются в равной степени (мере) в общем числе мест хранения автомобилей населения. Требования о распределении общего числа мест хранения автомобилей между земельным участком многоквартирного дома и прилегающей территорией регулируются МНГП ММО и (или) правилами землепользования и застройки.

3.2.12. При разработке проекта планировки территории следует учитывать общую проектную численность населения с учетом населения в сохраняемой застройки и нового жилищного строительства. Численность населения нового жилищного строительства следует определять как отношение суммарной площади всех квартир многоквартирного дома к показателю жилищной обеспеченности. Площадь квартир определяется в соответствии с правилами, установленными СП 54.13330.2022 Здания жилые многоквартирные.

Для расчета численного значения «Количество машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей» следует применять формулу:

N = (S/A) х 0,001 х В, где:

N - число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей;

S - суммарная площадь всех квартир многоквартирного дома;

А - показатель жилищной обеспеченности;

0,001 - коэффициент пересчета показателя на 1000 жителей;

В - показатель минимально допустимого уровня обеспеченности: «Количество мест хранения легковых автомобилей, мест на 1000 человек постоянного населения».

3.2.13. Разъяснения о применении норм МНГП ММО осуществляют органы местного самоуправления муниципального округа.

3.2.14. При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и Калужской области, на которые дается ссылка в настоящих Нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Приложение 1

к местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования «Малоярославецкий муниципальный округ Калужской области»

Перечень сокращений и обозначений

| Сокращение | Слово/словосочетание |
| --- | --- |
| ГП | генеральный план |
| ГрК РФ | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| ДПТ | документация по планировке территории |
| ЕПС | единовременная пропускная способность |
| МНГП ММО | настоящие местные нормативы градостроительного проектирования муниципального округа «Малоярославецкий муниципальный округ Калужской области» |
| МНГП ММР 2017 | местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района «Малоярославецкий район», утвержденные решением Малоярославецкого Районного Собрания депутатов от 22.11.2017 № 52 |
| МР | муниципальный район |
| НПА | нормативный правовой акт |
| н.п. | населенный пункт |
| ОМЗ | объекты местного значения |
| ОМС | органы местного самоуправления |
| п. | пункт |
| ПЗЗ | Правила землепользования и застройки |
| РП ОМЗ | расчетные показатели объектов местного значения |
| РНГП Калужской области | Региональные нормативы градостроительного проектирования Калужской области», утвержденные Приказом Управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 (в редакции от 02.09.2024 № 62) |
| РФ | Российская Федерация |
| СП 42.13330.2016 | СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* |
| ТКО | твердые коммунальные отходы |
| Муниципальное образование «Малоярославецкий муниципальный округ Калужской области» | Малоярославецкий муниципальный округ |
| Сокращения единиц измерений |  |  |
| Обозначение |  | Наименование единицы измерения |
| ед. |  | единица |
| кВ |  | киловольт |
| мин. |  | минуты |
| ст. |  | статья |
| сут. |  | сутки |
| тыс. |  | тысяча |
| чел. |  | человек |
| ч. |  | часть |

Приложение 2

к местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования «Малоярославецкий муниципальный округ Калужской области»

Перечень использованных нормативных правовых актов и иных документов

### Федеральные законы

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12. 2004 № 188-ФЗ.

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329 «О физической культуре и спорте».

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Федеральный закон от 27.08.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта от 10.10.2019.

### Иные нормативные правовые акты Российской Федерации

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения реестра».

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1429 «Об утверждении Правил территориального распределения отделений почтовой связи акционерного общества «Почта России».

Письмо Роспотребнадзора от 29.12.2012 № 01/15199-12-23 «Об использовании помещений для занятия спортом и физкультурой образовательных учреждений».

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях содержащее «Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования».

Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 13.05.2016 № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику».

Приказ Минэкономразвития России от 27.05.2016 № 322 «Об утверждении Методических рекомендаций по созданию и организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31.01.2017 № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.07.2017 № 656 «Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления».

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26.12.2018 № 479 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения в части расчета значений основных параметров дорожного движения».

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».

Приказ Росреестра от 23.08.2021 № П/0316 «Об установлении минимально допустимых размеров машино-места».

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.04.2024 № 250/пр «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».

Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 25.05.2022 № АК-131-р «Об утверждении методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации».

Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 22.11.2022 № АК-292-Р «Об утверждении методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации по определению необходимого количества парковок (парковочных мест) на территории муниципальных образований с учетом взаимосвязи с параметрами работы пассажирского транспорта общего пользования».

### Нормативные правовые акты Калужской области

Закон Калужской области от 22.12.1997 № 21-ОЗ «О защите населения и территории Калужской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Закон Калужской области от 22.05.2001 № 36-ОЗ «О пожарной безопасности в Калужской области».

Закон Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области».

Закон Калужской области от 30.09.2010 № 51-ОЗ «Об отнесении населенных пунктов, расположенных на территории Калужской области, к категории городских и сельских населенных пунктов».

Закон Калужской области от 25.06.2021 № 129-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений в сфере комплексного развития территорий в Калужской области».

Закон Калужской области от 28.12.2023 № 441-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального района «Малоярославецкий район», путем объединения и создании вновь образованного муниципального образования с наделением его статусом муниципального округа и о внесении изменений в отдельные законы Калужской области».

Постановление Правительства Калужской области от 14.02.2019 № 107 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года».

Постановление Правительства Калужской области от 20.12.2021 № 886 «О прогнозе социально-экономического развития Калужской области на долгосрочный период до 2040 года».

Постановление Правительства Калужской области от 15.12.2022 № 970 «О Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2040 года».

Приказ Управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области» (в ред. от 02.09.2024 № 62).

Приказ Министерства тарифного регулирования Калужской области от 26.06.2015 № 89 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению и нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек в Калужской области с применением расчетного метода».

Приказ Министерства тарифного регулирования Калужской области от 20.08.2015 № 136 «Об установлении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Калужской области с применением расчетного метода».

Приказ Министерства тарифного регулирования Калужской области от 29.09.2015 № 166 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению с применением расчетного метода и метода аналогов на территории Калужской области».

Приказ Министерства тарифного регулирования Калужской обл. от 20.05.2016 № 115 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в помещениях многоквартирного дома или жилого дома и нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек в Калужской области с применением расчетного метода».

Приказ Министерства тарифного регулирования Калужской области от 21.09.2016 № 254 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребления холодной (горячей) воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек в Калужской области с применением расчетного метода».

Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 22.09.2016 № 496 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Калужской области».

Приказ министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 11.07.2023 № 230-лд «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Калужской области, в том числе для входящих в ее состав муниципальных образований».

### Своды правил по проектированию и строительству (СП). Санитарные нормы и правила (СанПиН).

СП 42-101-2003. «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

СП 11.13130.2009. «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».

СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

СП 82.13330.2016. «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75».

СП 396.1325800.2018. «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования».

СП 32.13330.2018. «Канализация. Наружные сети и сооружения».

СП 476.1325800.2020. «Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов».

СП 88.13330.2022. «СНиП II-01-77*Защитные сооружения гражданской обороны».

СП 54.13330.2022. «Здания жилые многоквартирные.

СанПиН 2.1.3684-21. «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

### Интернет-источники

Федеральная государственная информационная система территориального планирования – http://fgis.economy.gov.ru.

Федеральная служба государственной статистики – http://gks.ru.

Портал органов власти Калужской области –  https://admoblkaluga.ru.

Малоярославецкий район. Официальный портал администрации – https://maloyar.gosuslugi.ru.

Приложение 3

к местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования «Малоярославецкий муниципальный округ Калужской области»

Перечень видов объектов местного значения муниципального округа, подлежащих нормированию

| Вопросы местного значения муниципального округа и иные права ОМС, имеющие отношение к градостроительному проектированию (извлечения из Федерального закона) от 06.10.2003 № 131-ФЗ) | Примерный состав объектов местного значения муниципального округа | Наличие у ОМС полномочий нормирования, да / нет |
| --- | --- | --- |
| Ст. 16, ч.1, п.3 владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального округа | – администрация муниципального округа; – организации, учреждения и предприятия подведомственные муниципальному округу (не указанные ниже) | Да |
| Ст. 16, ч.1, п.4 организация в границах муниципального округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством РФ | – электростанции отдаленных населенных пунктов; – понизительные подстанции напряжением 110/10 кВ; – распределительные пункты напряжением 10 кВ; – линии электропередачи напряжением 10 кВ | Да |
|  | – газораспределительные станции; – газораспределительные пункты; – газопровод высокого (среднего) давления; – пункты редуцирования газа | Да |
|  | – теплоэлектроцентрали; – котельные; – магистральные сети теплоснабжения; – тепловые перекачивающие насосные станции | Да |
|  | – водозаборы и сопутствующие сооружения; – водоочистные сооружения; – насосные станции; – магистральные сети водоснабжения | Да |
|  | – канализационные очистные и сопутствующие сооружения; – канализационные насосные станции; – магистральные сети водоотведения | Да |
|  | склады топлива | Да |
| Ст. 16, ч.1, п. 5 дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального округа, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ | – автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального округа, включая искусственные дорожные сооружения, защитные дорожные сооружения и элементы обустройства автомобильных дорог; – стоянки (парковки) транспортных средств, расположенные на автомобильных дорогах; – производственные объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог местного значения (дорожные ремонтно- строительные управления) | Да |
| Ст. 16, ч.1, п. 6 обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства | – муниципальный жилищный фонд; – объекты жилищного строительства | Да |
| Ст. 16, ч.1, п. 7 создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа | – автобусные линии общественного транспорта; – остановки общественного пассажирского транспорта; – автобусные парки, площадки межрейсового отстоя подвижного состава; – транспортно-эксплуатационные предприятия, станции технического обслуживания общественного пассажирского транспорта | Да |
| Ст. 16, ч.1, п. 8 участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального округа |  | Нет [1] |
| Ст. 16, ч.1, п. 9 организация охраны общественного порядка на территории муниципального округа муниципальной милицией |  | Нет [2] |
| Ст. 16, ч.1, п. 9.1 предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции | объекты для размещения участковых уполномоченных полиции | Да |
| Ст. 16, ч.1, п. 10 обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального округа |  | Нет [3] |
| Ст. 16, ч.1, п. 11 организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального округа | объекты для размещения органов, осуществляющих контроль за состоянием окружающей среды | Нет [4] |
| Ст. 16, ч.1, п. 13 организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время | – дошкольные образовательные организации; – общеобразовательные организации: – организации начального общего образования; – организации основного общего образования; – организации среднего общего образования; – внешкольные организации (в том числе центры дополнительного образования детей); – детские оздоровительные лагеря | Да |
| Ст. 16, ч.1, п. 14 создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | муниципальные медицинские организации, в т. ч.: – больничные организации; – амбулаторно – поликлинические организации (фельдшерско-акушерские пункты); – организации скорой медицинской помощи | Нет [5] |
| Ст. 16, ч.1, п. 15 создание условий для обеспечения жителей муниципального округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания | – отделение почтовой связи; – телефонная сеть общего пользования; – объекты телерадиовещания, доступа к сети – Интернет; – объекты общественного питания; – объекты торговли; – объекты бытового обслуживания | Да |
| Ст. 16, ч.1, п. 16 организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального округа | – общедоступные библиотеки; – детские библиотеки | Да |
| Ст. 16, ч.1, п. 17 создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального округа услугами организаций культуры | – дома культуры; – кинозалы; – концертные залы, цирковые площадки; – парки культуры; – краеведческие и тематические музеи; – театры по видам искусств | Да |
| Ст. 16, ч.1, п. 17.1 создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в городском округе | – дом народного творчества; – выставочные площадки для размещения объектов народных художественных промыслов | Да |
| Ст. 16, ч.1, п. 18 сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального округа | объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) местного значения | Нет [6] |
| Ст. 16, ч.1, п. 19 обеспечение условий для развития на территории муниципального округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального округа | – плоскостные спортивные сооружения (стадионы, корты, спортивные площадки и т. д.); – спортивные залы; – физкультурно-оздоровительный комплексы; – бассейны; – спортивные тренировочные базы; – спортивно – оздоровительные лагеря | Да |
| Ст. 16, ч.1, п. 20 создание условий для массового отдыха жителей муниципального округа и организация обустройства мест массового отдыха населения | – парки (в том числе многофункциональные); – скверы, сады, бульвары, набережные; – пляжи; – площадки для отдыха; – проходы к водным объектам. | Да |
| Ст. 16, ч.1, п. 22 формирование и содержание муниципального архива | архив муниципального округа | Да |
| Ст. 16, ч.1, п. 23 организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | – кладбище; – колумбарий; – бюро ритуального обслуживания | Да |
| Ст. 16, ч.1, п. 24 участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | – полигоны твердых коммунальных отходов, участки компостирования твердых коммунальных отходов; – мусоросжигательные, мусоросортировочные и мусороперерабатывающие объекты; – мусороперегрузочные станции; – сливные станции; – поля складирования и захоронения обезвреженных осадков | Да |
| Ст. 16, ч.1, п. 25 организация благоустройства территории муниципального округа (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм) | – площадки (детские, для отдыха взрослого населения, спортивные, хозяйственные); – объекты декоративного озеленения; – малые архитектурные формы; – объекты освещения улиц, дорог и площадей, архитектурного освещения, световой информации | Да |
| Ст. 16, ч.1, п. 28 организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защиты населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | – защитные сооружения гражданской обороны (убежища, укрытия); – объекты для размещения сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; – объекты размещения аварийно-спасательной службы, принадлежащей ей техники (оборудования); – сооружения инженерной защиты территории от чрезвычайных ситуаций; – склады материально – технических, продовольственных, медицинских и иных средств | Нет [7] |
| Ст. 16, ч.1, п. 30 Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно- оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории муниципального округа | – лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения; – санаторно-курортные организации; – особо охраняемые природные территории местного значения | Да |
| Ст. 16, ч.1, п. 31 Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального округа | – административные здания; – склады материально – технического обеспечения | Нет [8] |
| Ст. 16, ч.1, п. 32 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | – спасательные посты, станции на водных объектах (в т. ч. объекты оказания первой медицинской помощи) | Нет [9] |
| Ст. 16, ч.1, п. 33 Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству | – бизнес-инкубатор; – технопарк | Да |
| Ст. 16, ч.1, п. 34 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью |  | Да |
| Ст. 16, ч.1, п. 36 Осуществление в пределах, установленных водным законодательством РФ, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | – водные объекты; – пляжи; – набережные; – проходы к водным объектам | Да |
| Ст. 16.1, ч.1, п.9 Создание условий для развития туризма; | – центры отдыха и развлечений, тематические парки развлечений; – дома отдыха, пансионаты, spa – центры, spa – отели; – базы отдыха, туристские базы; – гостиницы; – мотели, кемпинги; – объекты общественного питания; – торговые объекты; – пункты проката; – бассейны; – пляжи общего пользования; – стоянки маломерного флота; – парковки автомобильного транспорта; – общественные туалеты | Да |
| Ст. 16.1, ч.1, п.1 Создание музеев муниципального округа | – краеведческий музей; – тематический музей | Да |

Примечания:

1. Организационное мероприятие. Проектирование объектов обеспечения безопасности населения и территорий регулируется техническими регламентами, находящимися в компетенции федеральных органов власти.

2. Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» не предусмотрено создание муниципальной милиции.

3. Проектирование объектов пожарной безопасности регулируется техническими регламентами, находящимися в компетенции федеральных органов власти.

4. Организационное мероприятие. Проектирование объектов для охраны окружающей среды регулируются федеральными нормативными правовыми актами.

5. В соответствии со ст. 16, 17 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» оказание медицинской помощи населению относится к региональным полномочиям, а не полномочиям ОМС. В муниципальном округе Лотошино отсутствуют муниципальные учреждения здравоохранения.

6. Организационное мероприятие. Сами памятники не проектируются, поэтому обеспеченность и доступность не нормируются. Вопросы сохранения и использования памятников истории и культуры регулируются Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Законом Московской области от 08.02.2018 № 11/2018-ОЗ. «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) в Московской области».

7. Проектирование объектов безопасности регулируется техническими регламентами, находящимися в компетенции федеральных органов власти. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 88.13330.2022 «Защитные сооружения гражданской обороны», СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».

8. Организационное мероприятие. Мобилизационной подготовка регулируются федеральными нормативными правовыми актами.

9. Вопросы безопасности, охраны жизни и здоровья регулируются федеральными нормативными правовыми актами.

.

СОДЕРЖАНИЕ

| ### 1. Основная часть. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального округа | 1 |
| --- | --- |
| ### 1.1. Общие положения | 1 |
| ### 1.2. Расчетные показатели объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | 3 |
| 1.3. Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения в границах района | 7 |
| 1.4. Расчетные показатели объектов образования | 7 |
| 1.5. Расчетные показатели объектов физической культуры и массового спорта | 9 |
| 1.6. Расчетные показатели объектов культуры и досуга | 10 |
| 1.7. Расчетные показатели объектов жилищного строительства | 11 |
| 1.8. Расчетные показатели объектов связи | 12 |
| 1.9. Расчетные показатели объектов общественного питания, торговли, бытового обслуживания | 12 |
| 1.10. Расчетные показатели объектов ритуальных услуг и мест захоронения | 12 |
| 1.11. Расчетные показатели автомобильных парковок | 13 |
| 1.12. Расчетные показатели рекреационных объектов для массового отдыха жителей | 14 |
| 1.13. Расчетные показатели объектов органов местного самоуправления | 15 |
| 1.14. Расчетные показатели объектов транспортного обслуживания населения | 15 |
| 1.15. Расчетные показатели объектов для сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов | 16 |
| 1.16. Расчетные показатели объектов благоустройства территории муниципального округа | 16 |
| ### 2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования | 17 |
| 2.1. Цели и задачи подготовки местных нормативов | 17 |
| 2.2. Информация о социально-экономическом развитии Думиничского района, учитываемая при установлении расчетных показателей | 17 |
| 2.3. Обоснование состава объектов местного значения, для которых устанавливаются расчетные показатели | 20 |
| 2.4. Территориальная дифференциация расчетных показателей | 21 |
| 2.5. Обоснование состава и значений расчетных показателей | 21 |
| ### 3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования | 27 |
| 3.1. Область применения расчетных показателей МНГП ММО | 27 |
| 3.2. Общие правила применения расчетных показателей МНГП ММО | 28 |
| Приложение 1 Перечень сокращений и обозначений | 31 |
| Приложение 2 Перечень использованных нормативных правовых актов и иных документов | 33 |